РАДУГА A1

(RAINBOW A1)

Многофункциональное полноцветное

программируемое светодиодное табло

с интерфейсом RS-485/ModbusRTU

(инструкция по эксплуатации)

Устройство РАДУГА версия А1 представляет собой многофункциональное полноцветное программируемое светодиодное табло разрешением 24x9 пикселей (светодиодов), позволяющее отображать информацию как в символьном (4 знакоместа) так и в графическом виде, в статическом режиме или режиме непрерывного скроллинга ("бегущая строка"). Каждый пиксель может быть представлен одним из 16млн комбинаций красного, зеленого и синего цвета (RGB 24 бит).

Данное светодиодное табло предназначено для эксплуатации преимущественно в помещении в составе систем электронных очередей, систем оповещения, информационных указателей, а также для построение модульных систем типа "бегущая строка".

- Спецификация устройства РАДУГА А1

- Светодиодное поле: 24x9.

- Количество отображаемых цветов: 16млн (RGB24).

- Размер пикселя: 8x8мм с зазором 2мм.

- Встроенный шрифт: 6x8 пикселей, кириллический (CP1251) с расширенным набором спецсимволов.

- Габариты устройства: 260x125x17мм.

- Напряжение питания: 5...25В (DC).

- Потребляемый ток: 0.25...8А @ 12В, зависит от настройки яркости и числа одновременно засвечиваемых пикселей.

- Интерфейс: RS-485/ModbusRTU.

- Скорость в порту: 9600 ... 250000 бод.

- Разъём интерфейса: RJ-45.

- Аудио интерфейс: 1 Ватт/  8 Ом, клеммники.

- Разъём питания: RJ45, либо клеммники.

- Материал и цвет корпуса: алюминий, полимерная окраска в RAL 9005 в сочетании с алюминием имеет "бронзовый" отлив.

- Материал и цвет линзы: акрил 3мм, цвет "бронза".

- Способ крепежа: 4 отверстия М5 на задней стенке, по 2 отверстия M3 на нижнем и верхнем торцах.

- Отличительные особенности устройства РАДУГА А1

♦ Светодиодное табло построено на базе мощного 32-х битного микроконтроллера STM32F4, имеет встроенную real-time операционную систему (GroveOS), предоставляющую  пользователю возможность создавать и исполнять свои приложения (на языки C/C++) с целью визуализации различных спецэффектов, а также для решения специфических задач отображения информации.

♦ В данном светодиодном табло применена схема коммутации светодиодов обеспечивающая непрерывное свечение всех 216 пикселей светодиодного полотна, что позволяет достичь высокой яркости свечения  и полностью устранить эффект мерцания свойственный светодиодным табло построенным по принципу построчного сканирования.

♦ Плавное управление яркостью свечения (256 градация) может быть использовано для ограничения потребляемой мощности и уменьшения тепловыделения.

♦ Шрифты загружаемые и сохраняемые во внутреннюю файловую систему.

♦ Встроенный кириллический шрифт на 256 символов с богатым выбором спецсимволов.

♦ Гибкая настройка параметров отображения информации, сохраняемые в энергонезависимую память.

♦ Настройки параметров порта RS-485: скорость передачи, четность, число стоп-бит, адрес устройства на шине ModbusRTU.

♦ Отображаемый текст длиной 3078 символов или графическое изображение (bitmap) размером 3078 байт.

♦ Программируемые скорость и направление скроллирования изображения, возможность одновременного скроллирования по оси X и Y, как текста, так и графического изображения.

♦ Переворот (отображение) изображения по горизонтали и по вертикали, что позволяет использовать табло в любом положении.

♦ Встроенный усилитель звуковой частоты, позволяющий подключать к табло громкоговоритель мощностью до 1Ватт (8 Ом) и проигрывать на него звуковые (PCMU) файлы.

♦ Встроенная файловая система объемом 512кбайт для хранения загружаемых шрифтов, графических изображений, звуковых файлов, исполняемых программ.

♦ Широкий набор регистров RS-485/Modbus, позволяющий скачивать и загружать файлы во внутреннюю файловую систему (TFS), исполнять приложения на табло, изменять настройки "на лету".

- Комплектность поставки

1) Светодиодное табло  - 1 шт.

2) Комплект крепежа на трубу d=32мм - 1 шт.

3) Настоящая инструкция по эксплуатации - 1 шт.

- Подготовка к работе

1) Распакуйте устройство. Если устройство хранилось или транспортировалось при отрицательных температурах, дайте ему нагреться до комнатной температуры. Если есть признаки образования конденсата внутри устройства, дайте ему высохнуть в течении 24 часов.

2) Подключите устройство с помощью кабеля типа "витая пара" (cat5e) и разъема RJ-45 к персональному компьютеру через конвертор интерфейсов типа USB<->RS-485 к персональному компьютеру.

ВНИМАНИЕ! Перед включением устройства в сеть RS-485 необходимо произвести начальную конфигурацию и убедиться в том, что устройство работоспособно. Не рекомендуется подключать новое устройство сразу к рабочей сети RS-485/ModbusRTU, так как установки по умолчанию могут вызвать коллизию на шине Modbus и сделать её неработоспособной.

3) Подключите питание (от 5В до 25В) через клеммники питания или через разъем RJ-45 (см. цоколёвку разъема ниже).

4) Скачайте с сайта производителя следующие файлы:   rainbow_a1_too.pl, NetRTU.pm и NetRTUClient.pm, которые представляют собой утилиту для конфигурирования табло и передачи на него файлов данных и программ. Данная утилита написана на языке программирования Perl и может быть использована как пример работы с устройством по протоколу ModbusRTU.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для запуска утилиты вам потребуется интерпретатор языка Perl 5 и установленный модуль Device::Modbus::RTU. Описание установки и настройки среды Perl выходит за рамки данной Инструкции. Использование утилиты не является обязательным.

5) Установите модуль для работы с ModbusRTU следующей командой:

perl -MCPAN -e 'install Dvice::Modbus::RTU'

6) Убедитесь, что подключенное табло функционирует и отвечает на запросы, для этого произведите чтение регистра версии устройства используя следующую команду:

./rainbow_a1_too.pl -serial=/dev/ttyUSB0 -ver

или

./rainbow_a1_too.pl -host=192.168.x.x -port 12345 -ver

С помощью команды ниже установите отображаемый  текст и цвет:

./rainbow_a1_too.pl -host=192.168.x.x -port 12345 -color 0x0ffff00 TEST

- Цоколёвка разъемов

Устройство РАДУГА А1 снабжено двумя разъемами. Разъем RJ45 предназначен для включения устройства в сеть RS-485, подачи электропитания и подключения последовательного порта отладочной консоли. Разъем типа клеммник с 4-мя выводами шагом 3.81мм предназначен для подключения внешнего громкоговорителя или усилителя звуковой частоты, а также для подачи раздельного питания если сеть RS-485 таковым не снабжена.

Таблица 1. Цоколёвка разъема RJ45.

| Номер вывода | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | RS-485 линия А |
| 2 | RS-485 линия B |
| 3 | Сигнал TX отладочного последовательного порта, TTL 3.3В |
| 4,5 | "Земля" (GND) или -5...-25В |
| 6 | Сигнал RX отладочного последовательного порта, TTL 3.3В |
| 7,8 | Питание +5...25В |

Таблица 2. Цоколёвка разъема типа "клеммник".

| Номер вывода | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Питание +5...25В |
| 2 | "Земля" (GND) или -5...-25В |
| 3 | Выход звуковой частоты, 8Ом/1Вт макс. |
| 4 | Аналоговая "земля" для звуковой частоты |

- Параметры по умолчанию и сброс настроек

Стоит обратить внимание на то, что все задаваемые значения параметров настроек, в том числе отображаемая информация, сохраняются во внутреннюю энергонезависимую память устройства и восстанавливаются сразу после подачи и стабилизации питания выше уровня +5В. В некоторых случаях, изменение настроект может привести к потере связи с устройством. В этом случае продолжить работу с устройством (или сбросить настройки в исходное состояние) можно через последовательны отладочный порт (далее - консоль). Более подробно описание системы команд консоли приведено в "Руководство по Операционной Системе GroveOS".

Устройство имеет следующие параметры последовательных портов по умолчанию:

1) Порт RS-485

- скорость обмена в порту: 115200 бод

- Формат слова: 8N1

- Адрес устройства в сети Modbus: 254

- Управление потоком (flow control): НЕТ

2) Отладочный порт (консоль)

- скорость обмена в порту: 115200 бод

- Формат слова: 8N1

- Управление потоком (flow control): НЕТ

Подключение к порту консоли осуществляется через TTL преобразователь (TTL<->USB или TTL<->RS-232) по трехпроводной линии: TX, RX, GND. Уровни сигналов на выходе порта консоли соответствуют TTL 3.3В !!!

- Использование утилиты rainbow_a1_tool.pl

Для первоначальной настройки светодиодного можно использовать утилиту rainbow_a1_tool.pl, которая взаимодействуя с устройством по протоколу ModbusRTU позволяет задать некоторые значения конфигурационного профиля, а также производить отображение на табло текста или изображения в статическом режиме или в режиме "бегущая строка".  Данная утилита всегда вызывается с параметром, указывающим на способ связи с устройство: "-serial /dev/ttyXXX" - связь через последовательный порт, или "-host X.X.X.X -port YYYY" - указывает на то, что связь с устройством необходимо вести через TCP<->Serial преобразователь (типа MOXA или аналогичный), который ожидает TCP соединения на адресе X.X.X.X и порту YYYY. Все команды с префиксом -tfs_ имеют статус привилегированных и для их исполнения требуется указывать ключ (пароль) через -tfs_key. Ключ представляет собой 32-битное слово. Ключ по умолчанию: 0x01234567. Изменить ключ доступа можно только через консоль (команда "EXT1 KEY xxxxx").

Таблица 3. Перечень команд утилиты rainbow_a1_tool.pl.

| -host | Задает IP адрес хоста на котором ожидает соединения преобразователь TCP<->Serial. |
| --- | --- |
| -port | Задает номер TCP порта преобразователя. |
| -serial | Задает последовательный порт, который будет использоваться для связи с устройством РАДУГА. Используется вместо -host/-port |
| -version | Считывает с устройства три цифры соответствующие версии аппаратуры, операционной системы и приложения. |
| -scratch | Устанавливает значение Scratch регистра - регистра хранения произвольного слова (16 бит) данных, кторый сбрасывается при перезагрузке устройства . Данный регистр может быть использован для проверки факта перезагрузки устройства. |
| -color | Установливает цвет отображаемой информации. Число 32 бит в восмеричном, десятичном или шестнадцатеричном формате. Пример: 0x00ff0000 - максимальный красный, 0x0000ff00 - максимальный зеленый, 0x000000ff - максимальный синий, 0x00ffffff - максимальный белый. |
| -max_color | Задает ограничивающий фактор (максимальная сумма компонентов цвета) при отображении информации. Предназначен для программного ограничения потребляемого тока. Значение по умолчанию: 0x00180. ВНИМАНИЕ: Повышение значения этого параметра может привести к чрезмерному потреблению тока и перегреву устройства! |
| -x | Координата X отображаемой на табло информации. |
| -y | Координата Y отображаемой на табло информации. |
| -scroll_x | Фактор (скорость) прокрутки отображаемой информации в горизонтальной плоскости. По умолчанию: 4 |
| -scroll_y | Фактор (скорость) прокрутки отображаемой информации в вертикальной плоскости. По умолчанию: 0 |
| -flip_x | Если установлен в "1", то выводимая на табло информация будет перевернута (отображена) по горизонтали. Также меняет направление прокрутки изображения на противоположное. По умолчанию: 0. |
| -flip_y | Если установлен в "1", то выводимая на табло информация будет перевернута (отображена) по вертикали. Также меняет направление прокрутки изображения на противоположное. По умолчанию: 0. |
| -mode | Задаем режим отображения: "0" - текстовый, "1" - графический. В текстовом режиме передаваемые данные на табло отображаются как ASCII текст (кодовая страница CP1251). В графическом режиме передаваемые на табло данные отображаются как битовое поле (bitmap), при этом каждый пиксель кодируется двумя байтами в формате RGB565. По умолчанию: 0. |
| -bitmap_w | Устанавливает ширина битового поля (в пикселях). |
| -bitmap_h | Устанавливает высоту битового поля (в пикселях). |
| -bitmap_file | Загружает на табло файл с битовым полем и отображает его. Поддерживаемые форматы: JPEG, PNG, GIF. |
| -modbus_addr | Устанавливает настройку - адрес в сети Modbus. по умолчанию: 254. |
| -modbus_baud | Устанавливает скорость обмена по порту RS-485/ModbusRTU. Поддериваемые скорости: 9600, 38400, 57600, 115200, 250000 бод. По умолчанию: 115200 |
| -modbus_stopbit | Количество стоповых бит в порту RS-485/modbusRTU. Поддерживвемые значения: 0.5, 1,1.5,2. по умолчанию: 1. |
| -modbus_parity | Устанавливает проверку четности в порту RS-485/ModbusRTU. 0 - нет проверки чётности, 1- Even, 2 - Odd. По умолчанию: 0. |
| -tfs_key | Указывает утилите на ключ/пароль (число 32 бита) который будет использоваться для некоторых приоритетных операций с файловой системой устройства (TFS). |
| -tfs_free_space | Запрашивает количество свободного места на TFS файловой системе устройства. |
| -tfs_format | Подает запрос на форматирование TFS файловой системы устройства. |
| -tfs_find | Подает запрос на поиск файла с указанным именем. Если файл существует - выдает его размер и уникальный идентификатор TFS. Выдает ошибку если файл отсутствует или был удален. |
| -tfs_delete | Помечает файл с заданным именем как "удаленный". Фактическое удаление файлов происходит только в процессе форматирования (см. -tfs_format). |
| -tfs_download | Считывает файл с заданным именем с TFS файловой системы устройства на локальную файловую систему (в текущий каталог). |
| -tfs_upload | Передает заданый файл из локальной файловой системы на TFS файловую систему устройства. |
| -exec_app | Исполняет на устройстве приложение находящееся в заданном файле на TFS. Более подробно о приложениях см. в описании "Руководство по операционной системе GroveOS". |
| -default_app | Устанавливает приложение по умолчанию, которое исполняется сразу после загрузки операционной системы. По умолчанию: rainbow.elf. |
| -font_name | Устанавливает имя файла со шрифта, который будет использован для отображения текста на табло. Указание отсутствующего файла приводит к загрузке встроенного шрифта 6x8. |
| -font_width | Устанавливает ширину символа в шрифте, в битах. По умолчанию: 6. |
| -font_height | Устанавливает ширину символа в шрифте, в битах. По умолчанию: 8. |
| -get_date | Запрашивает значение текущей даты на часах реального времени на устройстве. |
| -get_time | Запрашивает значение текущего времени начасах реального времени устройства. |
| -set_date | Устанавливает текущую дату. Формат: yyyy-mm-dd |
| -set_time | Устанавливает текущее время на устройстве. Фомарт: hh:mm:ss |
| -play_file | Проигрывает указанный звуковой файл через встроенный DAC устройства. Файл должен быть в закодирован кодеком PCM muLaw (PCMU), без заголовка. |

- Описание регистров протокола ModbusRTU

Взаимодействие с устройством РАДУГА А1 по протоколу ModbusRTU осуществляется путем чтения или записи соответствующих регистров хранения. При этом, поддерживаются только две функции: функция чтения одного и более регистров хранения (0x03) и функция записи одного и более регистров хранения (0x10). Остальные функции, предусмотренные стандартом протокола Modbus данным устройством не поддерживаются.

Устройство РАДУГА А1 поддерживает запрос на считывание (0x03) следующих регистров хранения:

| Наименование | Номер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| REG_READ_SCRATCH | 1 | Scratch регистр хранит произвольное число задаваемое пользователем - 2 байта. |
| REG_READ_DATE | 16 | Возвращает регистр даты RTC, 4 байта: YDMW, где: Y - значение года с 2000, D - день в месяце начиная с 0, M - месяца в году начиная с 0, W - день недели, начиная с 0. |
| REG_READ_TIME | 17 | Возвращает регистр времени RTC, 4 байта: PSMH, где P - формат времени - 12 или 24 часа, S - секунды, M - минуты, H - часы. |
| REG_VERSION | 1024 | Возвращает 3 по 2 байта данных: DDOOAA, где: DD - версия аппаратуры, OO - версия операционной системы, AA - версия приложения rainbow.elf. |

Устройство РАДУГА А1 поддерживает запрос на запись (0x10) следующих регистров хранения:

| Наименование | Номер | Назначение |
| --- | --- | --- |
| REG_WRITE_SCRATCH | 1 | Записывает значение Scratch регистра. 2 байта. |
| REG_EXT1_ADDRESS | 2 |  |
| REG_EXT1_BAUD | 3 |  |
| REG_EXT1_STOP | 4 |  |
| REG_EXT1_PARITY | 5 |  |
| REG_SET_DEFAULT_APP | 6 |  |
| REG_EXEC_APP | 7 |  |
| REG_TFS_FORMAT | 8 |  |
| REG_TFS_DELETE | 9 |  |
| REG_TFS_CREATE | 10 |  |
| REG_TFS_CLOSE | 11 |  |
| REG_TFS_WRITE_BLOCK | 12 |  |
| REG_TFS_FIND | 13 |  |
| REG_TFS_READ_BLOCK | 14 |  |
| REG_TFS_FREE_SPACE | 15 |  |
| REG_WRITE_DATE | 16 |  |
| REG_WRITE_TIME | 17 |  |
| REG_PLAY_FILE | 18 |  |
| REG_VERSION | 1024 |  |
| REG_LED_PRINT | 1028 | Записывает в буфер данных короткий текст и координаты для его отображения на табло. Формат: XXYYTTTTT... XX - 2 байта координата X YY - 2 байта координата Y TTT - текст. |
| REG_LED_BLIT | 1030 | Записывает в буфер данных произвольный блок данных (текст или битовое поле или его часть). Формат: OODDDDD... OO - 2 байта смещение от начала буфера куда будут помещены данные. DDDD - произвольные данные. |
| REG_LED_CLEAR | 1032 | Запись в этот регистр произвольного числа обнуляет буфер данных (очищает табло). |
| REG_COLOR | 1034 | Устанавливает цвет отображаемого текста, 4 байта (0RGB) |
| REG_MAX_COLOR | 1036 | Устанавливает максимальное значение суммы компонентов цвета для ограничения яркости (потребляемого тока). |
| REG_X | 1038 | Устанавливает значение координаты X, 4 байта. |
| REG_Y | 1040 | Устанавливает значение координаты Y, 4 байта. |
| REG_SCROLL_X | 1042 | Устанавливает значение фактора прокрутки по X, 4 байта. 0 - нет прокрутки, 1 - быстро, 10 - медленно. |
| REG_SCROLL_Y | 1044 | Устанавливает значение фактора прокрутки по Y, 4 байта. 0 - нет прокрутки, 1 - |
| REG_MODE | 1046 | Устанавливает режим отображаения, 4 байта. 0 - тектовый, 1 - изображение (битовое поле). |
| REG_BITMAP_WIDTH | 1048 | Устанавливает размер битового поля по X, 4 байта. |
| REG_BITMAP_HEIGHT | 1050 | Устанавливает размер битового поля по Y, 4 байта. |
| REG_FLIP_X | 1052 | Устанавливает флаг переворота по X, 4 байта. 0 - нет переворота, 1 - переворот по X. Переворот меняет направление прокрутки по X. |
| REG_FLIP_Y | 1054 | Устанавливает флаг переворота по Y, 4 байта. 0 - нет переворота, 1 - переворот по Y. Переворот меняет направление прокрутки по Y. |
| REG_FONT_WIDTH | 1056 | Устанавливает размер символа в шрифте по X, 4 байта. Размер символа интерпретируется как количество бит (пикселей). |
| REG_FONT_HEIGHT | 1058 | Устанавливает размер символа в шрифте по Y, 4 байта. Размер символа интерпретируется как количество бит (пикселей). |
| REG_FONT_NAME | 1060 | Устанавливает имя файла в TFS содержащего шрифт. Файл должен быть предварительно загружен в в TFS через консоль или по RS-485/ModbusRTU. См. описание формата файла шрифтов. |

- Использование загружаемых шрифтов

По умолчанию, устройство РАДУГА А1 при отображении текстовой информации использует встроенный шрифт размером 6x8 пикселей содержащий расширенную таблицу ASCII, включая кириллицу (CP1251) и ряд других специализированных символов, таких как "знак градуса", "стрелка вверх/вниз" и т.д. Полный перечень символов встроенного шрифта приведен в Приложении 1.

Пользователь может загружать и использовать свои шрифты в виде файлов на встроенной файловой системе устройства (TFS). Выбор текущего файла шрифта осуществляется через команду записи регистра REG_FONT_NAME.

Перед тем как загрузить файл шрифта его необходимо специальным образом подготовить. Файл шрифта не имеет заготовка. Файл содержит битовые представления всех 256 символов расширенной таблицы ASCII. Представления символов идут в файле последовательно один за другим без каких либо разделений. Каждый символ может быть представлен произвольным числом байт, при этом все символы шрифта представляются одним и тем же количеством байт. Количество байт представления символа определяется его шириной (значение регистра REG_FONT_WIDTH) и шириной (REG_FONT_HEIGHT). Последовательность битовых полей в байте и последовательность байтов одного символа показана на рис. ниже.

Рис.1. Представление двух символов "А" и "B" размером 6x8 пикселей в файле шрифта.

- Контакты производителя

ООО "Фабмикро"

625048, г. Тюмень,

ул. Фабричная, д. 9/5,

Российская Федерация.

тел: +7-3452-591895

e-mail: info@fabmicro.ru

web: http://www.fabmicro.ru